2011-2012德州仪器C2000及MCU创新设计大赛

项目报告

题    目：                     智能护眼灯                        
学校：                      成都信息工程学院                     
指导教师：                      杨明欣                           
组别：                          本科组                           

应用类别：                   低功耗应用类                        

平台：                         MSP430                                                                                  

参赛队成员名单：

贾奥     jao317@qq.com

游晓俊   597918417@qq.com

张程亮   39010664@qq.com
视频文件观看地址（若未拍摄，请注明）：
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU1MTA3MzY0.html
邮寄地址和收件人联系方式：
四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号（成都信息工程学院航空港校区）
    邮编：610225 
收件人联系方式：15184448820
题    目： 智能护眼台灯       

摘要
   本智能护眼灯以MSP43G2231为核心，完成护眼灯的照明，电源管理，环境采集和中央处理及控制功能。灯珠采用高亮白光LED，恒流驱动，无频闪,不伤害眼睛，保护视力。电源管理，由专用电源管理方案，管理系统充电和用电。环境采集，用光传感器采集光照强度，根据光照强度控制灯珠亮度，用人体热释红外检测人远近。 
abstract
This intelligent  lamp  is  as the core of MSP43G2231, complete lighting, power management, environment collection , the central processing and control function.The  bead is by highlight  LED ,which is  constant current drive, no stroboscopic, no dam-ages to eyes,and can protect vision.Power management:the special power management solutions manage power,system of charging and electricity.Environmental acquisition:it uses light sensors to collect light intensity, can control lights bead brightness according to the light intensity ,can test people far and near by  employing infrared body  heat release.

1.  
2. 引言

现在市场上常用的台灯使用的发光体为普通荧光管或LED，存在弊端，灯光亮度不能随环境变化自动调节，致使光线过弱或过强，长时间使用会导致眼疲劳，伤害人眼。即使是护眼台灯，但其调节灯亮度只能手动调节，且其档位有限，给使用者带来不便。并且普通护眼灯及一般台灯的效率不高，比较费电，即使使用节能灯管，还是不能掩饰其效率不理想的弊端。一般台灯发光部分为单一灯管或数颗LED集中发光，投光后如有遮挡物比如写字办公，手和笔不可避免的造成遮挡，形成暗影区，影响办公写字。
针对以上提出两点问题，急需设计一款集护眼、无影与高效为一体的护眼台灯，填补市场空缺。

3. 系统方案 
系统整体方框图如下：



图2.1 系统方框图
( 1 ) 环境采集用光敏电阻采集环境亮度，人距感应部分采用热释红外。当人靠近台灯，产生信号给MCU控制器，打开台灯。光敏电阻采集当前亮度值，根据使用者选择的模式作出调整。
( 2 ) MCU控制亮度和环境采集采用闭环控制，具体算法用PID算法的增量式模式。具体函数如下：
typedef struct PID{


double SetPoint;  //设定目标


double Proportion;//比例常数


double Integral;  //积分常数

double Derivative;//微分常数


double LastError;                       //Error[-1]


double PrevError;                       //Error[-2]


double SumError;                       //Sums of Errors 

}PID;
double PIDCalc(PID *pid, double NextPiont)

{


double dError, Error, rOUT;


Error = pid->SetPoint - NextPiont;          // 偏差

    pid->SumError += Error;                 // 积分

    dError = pid->LastError - pid->PrevError;   //当前微分

    pid->PrevError = pid->LastError;          //Error[-2] =Error[-1]

    pid->LastError = Error;                  //Error[-1] = Error

    rOUT = pid->Proportion * Error + pid->Integral * pid->SumError + pid->Derivative * dError;

//比例项                   //积分项 
                    //微分项


return (rOUT);           

}
( 3 )显示部分因为管脚不足，若用液晶或点阵屏或OLED，则需要串转并器件，在速度上对整体控制不利。故用74LS138器件，简单的将3个I/O口转为8个I/O口，用8个LED显示，在整体控制上，简单明了。
4. 系统硬件设计
(1) 高亮LED驱动模块：
传统的大功率LED电源，大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流，此电路恒流精度低，并且过温，短路等保护功能没有，输出的可变性不强.故在此设计中高亮LED采用,大电流,高压DC/DC升压恒流XL6004恒流驱动，其具有宽电压输入，大电流输出，且其效率可以达到92%，原理图如下：
[image: image1.png]AR

L 33ub/3A

of
D1 SK36 i

/16V

Yy
Cour W
47uf/50V
Series 12 1W LED
FB
e
EN

PWM Dimming

OFF

RS
350mA

Tu=0. 22/RS




图3.1 高亮LED驱动模块
(2)  无影的实现：

无影灯原理参照手术无影灯通过多个光源实现无影效果的，手术无影灯用来照明手术部位，以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度的小的、对比度低的物体。并能将色彩失真降到最低程度。此外，无影灯还要求在工作过程中不散发出过量的热。手术无影灯如下： 

[image: image2.png]



图3.2 手术无影灯布局
本设计也采用多个光源实现无影效果，其特点是照度高，因为采用恒流驱动，使高亮灯能长时间工作，由于在设计中能充分散热，故不会发出过量的热量影响使用者的使用。
(3) 光照采集:
采用可见光光敏电阻作为光照采集器件，其工作原理方框图如下图所以：



图3.3 光照采集原理方框图
（4）人体感应：

人体感应采用热式红外采集，其工作方框图如下：





图3.4人体感应原理方框图
（5）电源：

电源由变压器、整流桥、和滤波电路组成，再由开关电源器件LM2596构成，设计较简单，不再叙述。

5. 系统软件设计
系统流程图如下：



                                            无










有


           自动模式                         普通模式






     过亮                    过暗
                 合适        




图4.1 程序流程图
系统创新

1、 灯珠亮度自动可控，使台灯发出亮度与环境亮度之和保持一固定值，无需人为频繁操作。

2、 多模式选择，不同情景用不同模式。

3、 灯盘设计模拟手术室用的无影灯，避免写字时手得遮挡引起照明度不足，保护视力。
4、 环境探测，解决用户强光久照伤眼，弱光久视伤眼，用眼过度。突然离                          开忘记关灯费电情况等各种情况。

5、 优秀的电池管理方案，更高效率，增长电池和灯珠寿命。

6、 自动调节亮度，更加有效利用电源，更加节能。
6. 评测与结论

（1） 将人体感应距离设为1m左右，当有人靠近台灯1m时，台灯开启，自动进入默认模式，而当距离大于1m半小时时，台灯进入待机模式。

（2） 作品整体效率测试：
测试仪器：  

   学生万用表      DT9205A

数字示波器：    DS5102M

函数信号发生器：F10A

测试方法：


  在变压器整流桥后接0.18欧姆的测试电阻测试输入电流，在输出端接0.57欧姆的测试电阻测试输出电流，测试结构如下所示：

表一 效率测试结果
	   项目
占空比
	输入电压

（V）
	输入电流（A）
	输出电压
（V）
	输出电流

（A）
	整体效率 

	10%
	18.05
	0.010
	11.97
	0.012
	70.0%

	30%
	18.05
	0.056
	14.35
	0.057
	70.2%

	50%
	18.05
	0.097
	15.00
	0.096
	72.1%

	70%
	18.05
	0.154
	15.48
	0.133
	73.7%

	100%
	18.05
	0.501
	17.74
	0.378
	74.1%




  测试结果分析：
整体系统中，因含LM2596开关电源芯片，经测试，LM2596效率为83.5%，故导致整体系统效率较低。
附录
[image: image3.png]



附录1 护眼节能灯
[image: image4.png]



附录2 无影效果与普通台灯比较
电源供电





MSPG2231控制





高亮LED驱动





显示部分





开始





环境采集和人距感应部分





待机                  





判断有人？





判断模式





采集环境亮度





与合理值比较





读取等级值





产生相应PWM波





读取等级值





PWM减少





不调整





PWM增加





返回





光照增加





电阻减小





电压减小





PWM降低低加





光照减小低加





待机





有人体靠近





开始工作





人远离











判断人离开时间





读取等级值





返回





不调整





PWM增加





PWM减少





产生相应PWM波





超过30分钟








