2011-2012德州仪器C2000及MCU创新设计大赛

项目报告
[image: image9.emf]键盘接口 430


题    目：    基于MSP430和普通PC键盘的无线聊天器  
学校：        中国矿业大学                 
指导教师：    袁小平          
组别：        本科组          
应用类别：    控制系统类          

平台：        MSP430                                                                  

参赛队成员名单（含每人的邮箱地址，用于建立人才库）：
赵磊  邮箱：273288437@qq.com
康清华 邮箱：604403686@qq.com
谢业华 邮箱：969460929@qq.com
视频文件观看地址（若未拍摄，请注明）： 
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3NTU5MDA0.html
邮寄地址和收件人联系方式（快递发送，请不要使用邮政信箱地址）
地址：江苏省徐州市铜山县中国矿业大学南湖校区，松苑2号楼，B3102室
邮政编码：221000
收件人：赵磊
联系方式：15262013169
题    目：    基于MSP430和普通PC键盘的无线聊天器          

摘要（中英文） 

本系统包含键盘模块，无线收发模块，显示模块。主控芯片采用MSP430F149，键盘采用PC标准键盘，无线使用的是XL02-232AP1半双工无线传输模块，显示选用诺基亚5110屏幕。利用两组相同的模块进行双向发射、接收、显示，实现文字聊天功能。

The system includes a keyboard module, wireless transceiver module, display module. The main control chip is using MSP430F149, inputmodule is using the PC standard keyboard，wireless transmission module is using XL02-232AP1 half duplex wireless transmission module,display module is using Nokia 5110 display selection screen. Using two groups of identical modules  achieve the emission, receiving, display, realizeing the function of text chat.  

1. 引言

单片机在产品的开发应用中经常使用的键盘为非标准非编码键盘，这类键盘一般需单独设计并制作，因而周期较长，且需要专门为其编写上电复位、按键扫描、通信等程序。PC标准键盘则恰恰相反，不但价格便宜，稳定可靠，而且是编码键盘，可自动扫描键盘并通过键盘用标准5芯或6芯插口发送按键的扫描码。因此，用PC 键盘或对其加以改造而应用于单片机系统是一种很好的选择。
本系统目的在于不仅解决了PC键盘与单片机匹配的问题，还增加了远距离通信功能，更适应在工程上的应用。

所要解决的问题是：理解PC键盘的工作原理，接口协议，以及单片机与PC键盘的接口问题。
2系统方案 

1）系统整体框图


[image: image1.emf]显示屏

430

PC键盘

无线收发 无线收发

显示屏

430

PC键盘



PC键盘输入，1号单片机读取键盘扫描码，通过1号显示屏输出，无线发送，2号接收，并显示输出。

本系统的难点在于键盘的实时响应和消除按键抖动和连击的影响。键盘输人具有随机性，且实时性较强，为提高实时响应性，主机系统可以中断方式支持键符的随机输人。当主机接收到从键盘发来的信号时，即向中断系统发出键盘中断，若CPU响应该中断，则由键盘中断程序读取此扫描码，存到键盘缓冲区，由主程序调用。
按键的触点在闭合和断开时均会产生抖动，这时触点的逻辑电平是不稳定的，如不妥善处理，将会引起按键命令的错误执行或重复执行。为了确保CPU 对一次按键动作只确认一次，必须对按键时的抖动进行处理。消除按键抖动常用的有硬件和软件两种方法，本文采用软件延时的方法来避开抖动阶段，在延时开始和结束时读取列扫线状态，如果一致，则判断有键按下，延时时间为10ms。按键连击的处理：连击是指操作者按下某一键，但没有释放该键，则该键对应的功能将反复被执行，好象操作者在连续操作该键一样。由于单片机的运行速度较快，这种情况很容易发生。连击在很多情况下是不允许的，它使操作者很难准确地进行操作。解决连击的关键是一次按键只让它响应一次，该键不释放就不执行第二次。流程图如下。
[image: image2.png]REHBEAE
Y
FERT EH

REHEAE

ARG EE

Gilayi2=97¢

)=
|
=

v





3系统硬件设计
1） 选用msp430原因，功耗低 、16位数据 、单片机内模块化多选型。
MSP430F149最小系统

[image: image3.emf]
2） 无线XL02‐232AP1 模块
XL02-232AP1 是UART 接口半双工无线传输模块，可以工作在433MHz 公用频段。 满足无线管制要求，无需申请频率使用许可证。
本模块专为用于各种串口设备之间的无线通讯，如电脑，单片机，各种机器设备串口等，可以直接在原来的有线连接上升级为无线链接，无需额外编程，完全兼容有线通讯串口协议，使用简单方便灵活。
 [image: image4.emf]
3） 键盘与单盘及接口

[image: image5.emf]
键盘接收数据是从检测到SIO变低开始的，然后在SCK下降沿读数据的起始位，并在SCK的每个下降沿读取后续数据。键盘在接收完校验位后，如果在下一个时钟周期检测到SIO处于空闲态(高电平)，便会接收新数据并开始进行处理。在此期间，键盘将把SIO置成低电平，知道接收数据完成。如果收到校验位后，键盘检测到SIO不是处于空闲态，它将继续发送时钟信号直到SIO空闲。在时钟信号的下降沿，主机接收键盘数据或发送命令至键盘。

 
4系统软件设计

程序流程图：

[image: image6.emf]开始

液晶屏初

始化

键盘端口

初始化

串口初

始化

是否接收到

信息

检测是否有

按键按下

是

液晶显示

信息提示

等待

ENTER

键按下

否

无

判断是哪个

按键

有

显示收到的

信息

无

延时

清屏 、 显示之

前输入的信息

是退格键

是

ENTER

键

是普通字符键

发送起始字符

显示输入字符、

液晶光标加一

液晶显示退格

发送正式信息

发送结束字符

数组指针清

零 、减一

把字符存入数组、

数组指针加一

液晶清屏 、显

示光标清零


主要函数：
子函数包括有串口的初始化函数（中断、波特率等等）、键盘端口初始化函数、液晶屏NOKIA5110初始化函数、键盘检测函数、二进制转换为ASC码函数、接收数据中断处理函数。
主函数只要是对外围设备和内部寄存器进行初始化，检测键盘按键，并进行处理，发送信息。下面贴出主函数代码：
/*******************************主函数*********************/
void main( void )

{ 

   rx=0;

  uchar i=0;

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT 

  InitUART();

  LCD_init();

  Init_KB();                  //初始化键盘端口
   BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 // 打开XT2高频晶体振荡器
    do

    {

        IFG1 &= ~OFIFG;                 // 清除晶振失败标志
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);     // 等待8MHz晶体起振
    }

        while ((IFG1 & OFIFG));             // 晶振失效标志仍然存在？
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;           // MCLK和SMCLK选择高频晶振   
 for(i=0;i<100;i++)rx_data[i]='\0';

LCD_write_char2(0,0,'_');   //开始显示光标
/**********************************************

        打字、键盘接收数据处理
        发送数据
***********************************************/

 while(1)

 {

  while(write_flag) 

    {   

     while(flag)

      {        

        PORT();           

        if(ok(recdata)==pebit)

        {   

          flag=0;           

        }

        else flag=1;

      } 

     disptmp = GetChar();    //读取键值对应的ASCII码     
     if((disptmp > 0x1f)&&(disptmp < 0x7f)) 

        { 

          tx_data[tx++]=disptmp;   //存入数组         
          LCD_write_char2(addr%84,addr/84,disptmp);         //显示数据
          addr+=6;        

           LCD_write_char2(addr%84,addr/84,'_'); 

        }   //if((disptmp > 0x1f)&&(disptmp < 0x7f))    

     else if(disptmp==0x08)//如果收到的是删除或退一格(disptmp==0x7f)||
      {       

        LCD_write_char2(addr%84,addr/84,' '); 

        addr-=6;

        if(addr<=0)addr=0;

        tx_data[--tx]='\0';   //数组中数据删除      
        LCD_write_char2(addr%84,addr/84,'_'); 

      }

     else if(disptmp==13)//   发送命令
     {       

       x=0;y=0; 

       LCD_clear();       //清屏
       LCD_clear();       //清屏
     if(tx_data[0]!='\0')

      {

            TXBUF0 = 0xfe; 

            while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // 等待发送完毕
             Delays();

            PutString(tx_data);

            Delays();

            TXBUF0 = 0xf4; 

             while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // 等待发送完毕
            Delays();

             for(i=0;i<100;i++)tx_data[i]='\0';

             tx=0;                                      //指针清零
             addr=0;                                    //显示地址清零
      }

       else 

       {

           LCD_write_english_string(18,3,word_2);   //提示没有数据发送
          for(i=0;i<40;i++)Delays();

            LCD_clear();       //清屏
            LCD_clear();       //清屏
       }

       for(i=0;i<100;i++)tx_data[i]='\0';

       tx=0;//复位
       flag=1;

       disptmp=0;

      // LCD_write_char2(x,y,'_');   //光标
        LCD_write_char2(addr%84,addr/84,'_'); 

     }

     else _NOP();

        flag=1;

    }//while(write_flag)

  /***************************收到信息显示*************************/
  flag=1;

  read_flag=1;

  recieved=1;

  while(read_flag==1)   

  { 

    if(recieved)//提示收到信息
    {

          LCD_clear();

          LCD_draw_bmp_pixel(0,0,bmp,84,48);      

          LCD_draw_bmp_pixel(30,2,xinfeng,20,16);   //图像移动
          LCD_write_english_string(18,1,words_1);        //message!  

          LCD_write_english_string(8,4,words);

          recieved=0;

    }

    flag=1;

       while(flag)

      {       

        PORT();           

        if(ok(recdata)==pebit)

        {   

          flag=0;           

        }

        else flag=1;

      } 

    disptmp = GetChar();    //读取键值对应的ASCII码     
    if(disptmp==13)         //显示收到的信息
    {

        LCD_clear();

        LCD_write_english_string(0,0,rx_data);

        for(i=0;i<100;i++)rx_data[i]='\0';

        write_flag=1;

        read_flag=0;

        flag=1;

        rx=0;      

    }

    else _NOP();

  }//while(read_flag)

  /*********************重新显示************************/
  for(i=0;i<100;i++)Delays();

  LCD_clear();

  LCD_write_english_string(0,0,tx_data);

 }//while(1)

} //main()

5 系统创新
嵌入式计算机在工程上越来越普遍得到应用，而标准的PC机键盘则因不适应工业环境受到了限制，我们希望有定义灵活、工作可靠的键盘，设计自己专用的键盘和键盘接口。而且践证明单片机系统开发中应用PC标准键盘可以降低开发难度，增加可移植性，缩短开发周期，运行可靠，易于维护。用PC 键盘或对其加以改造而应用于单片机系统是一种很好的选择。
6 评测与结论

系统测试方法 
通过键盘输入让两块单片机通讯 。键盘输入，屏幕显示，Enter无线发送，无线接收，屏幕显示。
	次数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	发送屏幕
	有
	有
	有
	有
	有
	有
	有

	接受屏幕
	有
	有
	有
	无
	有
	无
	有


系统测试成功，能可靠工作。本研究中，采用3毫秒延时可达到较好的使用效果。
附录

能体现工作成果的实物照片等

[image: image7.jpg]B

RS





[image: image8.jpg]






� EMBED Visio.Drawing.11  ���





SCK





SIO








_1391166251.vsd
�

键盘接口


430



_1391867396.vsd
�

开始�

液晶屏初始化


键盘端口初始化


串口初始化�

是否接收到信息    


检测是否有按键按下


是


液晶显示信息提示


等待ENTER键按下


否


无


判断是哪个按键


有


显示收到的信息


无


延时


清屏、显示之前输入的信息


是退格键


是ENTER键


是普通字符键


发送起始字符


显示输入字符、液晶光标加一


液晶显示退格


把字符存入数组、
数组指针加一


发送正式信息


发送结束字符


数组指针清零、减一


液晶清屏、显示光标清零



_1391161878.vsd
�

显示屏


430


PC键盘


无线收发


无线收发


显示屏


430


PC键盘



